Министерство сельского хозяйства РФ

ФГОУ ВПО

«Кубанский государственный аграрный университет»

Кафедра защиты растений

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

для проведения лабораторно-практических занятий

по теме:

«ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ,

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

И ПРИМЕНЕНИИ ПЕСТИЦИДОВ

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

для студентов биологических  факультетов

по специальности:

110201 -  «Агрономия»;

110203 -  «Защита растений»;

110101 -  «Агрохимия и почвоведения»;

110202 - «Плодоовощеводство и виноградарство»;

110305 -  «Технология производства и переработки

с.-х. продукции»

Краснодар, 2007

Печатается по решению учебно-методической комиссии факультета защиты растений, протокол №______ от ________ 2007 года.

Составили: Э.А. Пикушова,

Л.Г. Мордалева,

Е.Ю. Веретельник,

В.С. Горьковенко,

Н.А. Москалева,

Л.А. Шадрина

И.В. Бедловская

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ,

ПРИМЕнеНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ

Постановление Министерства здравоохранения РФ и главного государственного санитарного врача РФ от 8 ноября 2001 года № 34 «О введении в действие санитарных правил – СП 1.2. 1077 – 01» к 1 февраля 2002 года введены «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов».

Документ содержит 21 раздел, среди которых основное количество посвящено применению пестицидов в сельском хозяйстве.

1. Общие положения и область применения.

Санитарные правила распространяются на все производственные объекты, процессы и оборудование, связанные с хранением, транспортировкой и применением пестицидов и агрохимикатов, и являются обязательными для исполнения всеми гражданами и юридическими лицами, применяющими пестициды и агрохимикаты (выполняющими "защитные" работы), а также проектирующими, строящими и эксплуатирующими производственные здания, средства транспортировки, технологическое, санитарно - техническое оборудование, предназначенные для работ с пестицидами и агрохимикатами, в том числе оборудование для их обезвреживания.

На территории Российской Федерации возможны ввоз, хранение, транспортировка, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов, прошедших токсиколого - гигиеническую экспертизу в учреждениях, аккредитованных Минздравом России в установленном порядке и включенных в Государственный Каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации (далее - Каталог), а также использование технологий, техники и оборудования, на которые имеются соответствующие санитарно - эпидемиологические заключения органов и учреждений госсанэпидслужбы Российской Федерации.

Государственный санитарно - эпидемиологический надзор за соблюдением требований по охране здоровья населения при обращении пестицидов и агрохимикатов и выполнением настоящих Санитарных правил осуществляют органы и учреждения государственной санитарно - эпидемиологической службой Российской Федерации.

2. Общие требования безопасности

Все работы с пестицидами 1 и 2 класса опасности (согласно принятой в Российской Федерации классификации), а также применение пестицидов ограниченного использования осуществляются только лицами, имеющими специальную профессиональную подготовку.

Ответственность по охране труда и технике безопасности при работе с пестицидами возлагается на руководителей хозяйств и организаций, применяющих их.

Персонал, непосредственно участвующий в организации и выполнении работ по применению, транспортировке и хранению пестицидов и агрохимикатов, подбирается из лиц, имеющих специальную профессиональную подготовку.

Указанный персонал ежегодно обучается на семинарах или проходит переподготовку на курсах сельскохозяйственных вузов, других учебных заведений и научно - исследовательских организаций, уполномоченных на проведение обучения по вопросам, связанным с применением пестицидов и агрохимикатов.

Лица, привлекаемые для работы с пестицидами и агрохимикатами (постоянно или временно) в установленном порядке проходят обязательный медицинский осмотр, а также инструктаж по технике безопасности с регистрацией в специальном журнале. В соответствии с утвержденными программами гигиенической подготовки специалистами учреждений госсанэпидслужбы проводится обучение персонала по вопросам соблюдения санитарных норм, правил и гигиенических требований при обращении пестицидов и агрохимикатов, включая их хранение и транспортировку.

Не ближе 300 м от места работы (с наветренной стороны) организуются площадки для отдыха и приема пищи персонала с бачком питьевой воды, умывальником с мылом, аптечкой первой доврачебной помощи и индивидуальными полотенцами.

Во время работ запрещается принимать пищу, пить, курить, снимать средства индивидуальной защиты. Это допускается во время отдыха на специально оборудованной площадке после тщательного мытья рук, полоскания полости рта и носа.

Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, производственных помещений) и установления специалистами станций защиты растений или агрохимцентров целесообразности их применения.

Не допускается обработка пестицидами участков (помещений), не нуждающихся в ней.

Не допускается превышение норм расхода и увеличение кратности обработок, указанных в Каталоге, применение пестицидов в период установленного срока ожидания (периода после последней обработки препаратами до сбора урожая).

Все работы по применению пестицидов и агрохимикатов регистрируются в специальном журнале за подписью руководителя работ и должностных лиц организаций, где проводились указанные работы.

К работе с пестицидами не допускаются лица моложе 18 лет, беременные и кормящие женщины, а также лица, имеющие медицинские противопоказания.

Выпас скота на обработанных пестицидами участках разрешается через 25 дней после обработки (для чрезвычайно опасных, высокоопасных и стойких пестицидов сроки указываются в специальных инструкциях по их применению). Запрещается скармливать скоту сорняки, выполотые с обработанных пестицидами полей.

Запрещается применять химические средства для обработки культур, употребляемых в пищу в виде зелени (лук, укроп, салат, петрушка, зеленый горошек, пучковая свекла и др.), кроме обработки их семян и почвы до появления всходов.

Строительство складов для хранения  пестицидов, устройство взлетно-посадочных площадок, площадок для заправки пестицидов, протравливание семян, приготовления отравленных приманок разрешается не ближе 200 м от жилых помещений, ферм, водоисточников, не менее     2000 м от берегов рыбохозяйственных водоемов.

Заблаговременно, но не менее чем за двое суток перед началом проведения  каждой в отдельности химической обработки администрация хозяйства оповещает население,  санитарно-эпидемиологическую и ветеринарную службу, а в случае применения препаратов на территории, прилегающей к рыбохозяйственным водоемам, и органы рыбоохраны о местах и сроках  обработок, используемых препаратах и методах применения. Пчеловодов предупреждают о необходимости принятия мер по охране пчел.

На границе обработанного участка  выставляют единые знаки  безопасности при работе со средствами химизации в сельском хозяйстве на расстоянии в пределах видимости от одного знака до другого. Знаки безопасности должны контрастно  выделяться на окружающем их фоне и находиться в поле зрения людей, для   которых они предназначены.  Знаки убирают только после окончания установленных карантинных сроков: выхода людей для полевых работ, выпаса скота и уборки урожая.

Все работы с пестицидами следует проводить в ранние утренние и вечерние часы. В пасмурные и прохладные дни допускается   в виде исключения проведение их в дневные часы.

В целях охраны пчел от воздействия пестицидов обработку участков следует проводить в поздние часы путем опрыскивания наземной аппаратурой, при этом пасеки необходимо вывезти не менее на 5 км от обрабатываемых участков или изолировать пчел на 5 суток.  Запрещается проводить химические обработки садов при наличии в них цветущей растительности, а сельскохозяйственных культур в период цветения.

3.Требования безопасности при хранении и отпуске                                        пестицидов и агрохимикатов

Хранение пестицидов и агрохимикатов допускается только в специально предназначенных для этого агрохимических комплексах (складах) Ежегодно указанные склады предъявляются учреждениям госсанэпидслужбы для оформления заключения установленного образца

Планировка складов предусматривает наличие следующих помещений:

-  для хранения и отпуска пестицидов или агрохимикатов, в случае наличия веществ первого класса опасности для их хранения и отпуска предусматривается отдельное изолированное помещение или выделенный отсек помещения под замком, которое после окончания работы должно быть опечатано, такое же помещение должно быть выделено для хранения и отпуска пожаро- и взрывоопасных веществ;

-  для хранения питьевой воды и продуктов питания, для приема пищи и отдыха, выдачи и приемки средств индивидуальной защиты;

-  для очистки и обеззараживания спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

-  для раздельного хранения уличной, домашней и рабочей одежды;

-  санитарно - бытовые помещения (по типу санпропускника) в соответствии с действующими СНиП.

Запрещается использовать помещения складов для хранения продуктов питания, фуража, различных предметов хозяйственного и бытового назначения, а также хранение пестицидов и агрохимикатов в помещениях, не предназначенных для этих целей и под открытым небом.

О завозе пестицидов и (или) агрохимикатов в хозяйство руководство последнего ставит в известность учреждения госсанэпидслужбы, предъявляя при этом санитарно - эпидемиологическое заключение на право получения и хранения пестицидов.

Перед началом работ на складах, оборудованных приточно - вытяжной вентиляцией, должно быть осуществлено 30-минутное вентилирование помещений, а при отсутствии принудительной вентиляции - их сквозное проветривание.

Необходимо раздельно (в различных секциях) хранить жидкие и порошковидные препараты. При хранении необходимо особенно  внимательно следить за целостностью тары, в случае ее нарушения - препараты немедленно перезатаривать.  Категорически запрещается оставлять пестициды рассыпанными или пролитыми.

Складирование бочек, бидонов с горючими жидкими пестицидами  должно производиться  осторожно, обязательно пробками вверх.  Запрещается применять для вскрытия тары инструменты и приспособления, которые могут вызвать искру.

На тару  наносятся предупредительные полосы  цветом, присвоенном каждой группе пестицидов: красный - гербициды, белый - дефолианты, черный - инсектоакарициды и нематициды,  зеленый - фунгициды, синий - протравители, желтый - ротендициды. К каждой упаковочной единице прилагается, приклеивается или наносится непосредственно на тару инструкция по применению препарата.  Ответственность за прием, хранение и выдачу пестицидов несет кладовщик. Он должен знать их  токсичность, пожароопасные свойства, название и правила обращения.

Обязанности кладовщика следующие: прием и выдача пестицидов, инвентаризация, наблюдения за целостностью тары и принятия мер по герметизации ее, взятие и отправка проб на анализ, уборка склада.

Все поступления на склад и отпускаемые со склада  пестициды записываются в приходно-расходную прошнурованную и пронумерованную книгу, которую кладовщик хранит на складе в столе или шкафу закрывающихся на замок.

Перевозка пестицидов должна производится специализированными или  приспособленными для этих целей  транспортом  в соответствии  с «Правилами  перевозок автомобильным транспортом минеральных удобрений и химических средств защиты».

Категорически запрещается перевозить  вместе с пестицидами пищевые продукты, а также пассажиров.

4. Требования безопасности при работе с машинами

и аппаратурой

Для проведения работ с пестицидами и агрохимикатами используются только технологии, техника и оборудование, прошедшие в установленном порядке гигиеническую и технологическую оценку и имеющие соответствующее санитарно - эпидемиологическое заключение учреждений госсанэпидслужбы.

При работе с машинами не допускается:

- во время работы механизмов проводить подтяжку болтов, сальников, уплотнителей, хомутов, магистралей, цепей и т п ;

- открывать крышки и люки бункеров и резервуаров, находящихся под давлением, вскрывать нагнетательные клапаны насосов, предохранительные и редукционные клапаны, прочищать наконечники и брандсбойты, вывинчивать манометры;

- работать на опрыскивателях, не имеющих манометров.

5. Требования безопасности при применении наземной    аппаратуры для внесения пестицидов и агрохимикатов

Обработки с использованием вентиляторных и штанговых тракторных опрыскивателей должны проводиться при скорости ветра не более 4 м/сек.

При внесении пестицидов и агрохимикатов движение агрегатов должно осуществляться против ветра, а лица, работающие с ранцевой аппаратурой, не должны находиться относительно друг друга с подветренной стороны, с целью исключения попадания их в зону опрыскивания.

При наземном опрыскивании пестицидами санитарные расстояния  от населенных пунктов, источников питьевого и санитарно - бытового водопользования, мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами должны составлять не менее 300 м.  При неблагоприятной "розе ветров" эти расстояния  могут быть увеличены с учетом конкретной обстановки.

Использование для обработок аэрозольных генераторов не допускается без их предварительной гигиенической оценки и выдачи Минздравом России соответствующего санитарно - эпидемиологического заключения с указанием регламентов и условий обработок.

Доставку пестицидов и агрохимикатов к месту работы и заправку опрыскивателей следует осуществлять при помощи специальных заправщиков Наполнение емкостей контролируется только по уровнемеру.  Не допускается открывать люк и проверять наполнение визуально, а также заправлять опрыскиватели без наличия в них фильтров.

6. Применение пестицидов и агрохимикатов

авиационным методом

Запрещается авиационная обработка пестицидами участков, расположенных ближе 2 км от населенных пунктов.

При авиаобработке пестицидами должны соблюдаться следующие санитарные разрывы:

- от рыбохозяйственных водоемов, источников хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, скотных дворов, птицеферм, территории государственных заповедников, природных (национальных) парков, заказников на расстоянии    2-х км, от мест постоянного размещения медоносных пасек -  5 км;

- от мест выполнения других сельскохозяйственных работ, а также от участков под посевами сельскохозяйственных культур, идущих в пищу без тепловой обработки (лук на перо, петрушка, сельдерей, щавель, горох, укроп, томаты, огурцы, плодово - ягодные культуры и некоторые другие) - 2 км.

При невозможности соблюдения этих условий авиационная обработка не допускается.

Обработки с использованием авиации проводятся при скорости ветра на рабочей высоте не более 3 - 4 м/сек.

Предупредительные знаки выставляются не ближе 500 м от границ обрабатываемого участка и убираются только по истечении установленных карантинных сроков, включая возможные сроки выхода в обработанные лесные массивы, сроки сбора дикорастущих грибов и ягод, сенокошения и выпаса скота.

7. Применение пестицидов и агрохимикатов в условиях

защищенного грунта

Фумигация теплиц и обработка пестицидами почвы проводятся с соблюдением предусмотренных мер безопасности, при обязательном отсутствии посторонних лиц, не имеющих отношения к обработкам. Фумигации (газации) должен подвергаться весь блок теплиц одновременно. Запрещается фумигация в период сбора урожая.

При штанговой и ранцевой обработке теплиц бригадой из нескольких человек работающие должны располагаться на расстоянии не менее 10 м друг от друга и обрабатывать участок в одном направлении.

Работа в теплицах после проведения ликвидационных и дезинфекционных мероприятий (с учетом установленных сроков выхода) должна проводиться после тщательного сквозного проветривания, при полностью открытых фрамугах. Спецодежда должна быть дополнена фартуками и нарукавниками с пленочным покрытием, резиновыми перчатками с текстильной подкладкой и сапогами.

8. Требования безопасности при предпосевной обработке

семян, их хранении, транспортировке и высеве

Централизованное протравливание семян осуществляется на семенных заводах и пунктах, устройство и эксплуатация которых должны соответствовать действующим гигиеническим требованиям к проектированию, устройству и эксплуатации отделений централизованного протравливания и нормам технологического проектирования предприятий послеуборочной обработки и хранения продовольственного, фуражного зерна масличных культур и трав, утвержденных в установленном порядке.

Протравливание семян путем ручного перелопачивания и перемешивания категорически запрещается.

Производства по обработке и протравливанию семян (кукурузокалибровочные, семенные заводы и др.) должны располагаться на расстоянии не менее 500 м от источников питьевого водоснабжения.

Пункты протравливания семян в хозяйствах, функционирующие ограниченный период времени (до одного месяца), располагаются с учетом розы ветров и перспективного плана застройки населенных пунктов на расстоянии не менее 300 м от жилой зоны, предприятий, помещений для содержания скота и птицы, источников водоснабжения.

Не допускается пересыпка расфасованных протравленных семян в другую тару.

Протравленные семена должны храниться в мешках (из плотной ткани, бумажных или полиэтиленовых) либо в силосных емкостях, имеющих устройства для подачи семян в автопогрузчики сеялок.

Не допускается хранение протравленных семян насыпью на полу и площадках.

Для сева протравленных семян следует пользоваться только исправные сеялки. Крышка семенного ящика должна быть плотно закрыта. Выравнивание уровня семян в сеялке следует выполнять деревянными лопатами.

Категорически запрещается использовать протравленное зерно для пищевых целей, на корм домашним животным и птицам, промывать, проветривать, очищать протравленное зерно от пестицидов, а также смешивать его с непротравленным, сдавать на хлебоприемные пункты или реализовывать другими путями.

Категорически запрещается перевозка людей на транспортных средствах с протравленным зерном или с тарой из-под него.

По окончании сева неиспользованные  семена, пре невозможности реализовать их по назначению в семенных хозяйствах,    сдают на склад по акту и хранят до посева в будущем году,  в  соответствии с правилами хранения пестицидов.  Ответственным  лицом за хранение протравленных семян является кладовщик, который ведет учет хранения и отпускаемых семян.

9. Требования безопасности при изготовлении и применении отравленных приманок

Отравленные приманки готовят в специально выделенном помещении, оборудованном вытяжным шкафом, с цементным или покрытым керамической плиткой полом или на специальных площадках.

Место отдыха и приема пищи отводится не ближе 300 м от площадки, с наветренной стороны. Питьевую воду доставляют в бачках с краном и крышкой, закрытой на замок.

При изготовлении приманок на основе фосфида цинка зерно необходимо сначала смешать с маслом, а затем с препаратом.

Вокруг нежилых помещений, животноводческих ферм и комплексов, мест концентрации полезных диких зверей и птиц в радиусе не менее 300 м допускается раскладка приманок только в вертикальные норы или приманочные ящики.

Не допускается применять родентициды в приманках на территории заповедников и вокруг них в пределах установленных охранных зон, в период весеннего перелета птиц и на путях их массового перелета.

Неиспользованные излишки  отравленной приманки сдают под расписку на  основной склад пестицидов на хранение или  передают другому хозяйству, проводящему борьбу с грызунами. Случайно рассыпавшую приманку (при изготовлении или при транспортировке) или ее остатки, не пригодные к дальнейшему употреблению, сжигают в яме, предварительно облив их горючим и закапывают.

После окончания работ площадку для приготовления приманок без твердого покрытия перекапывают на глубину не менее 25 см с оборотом  пласта. Вскопанную поверхность засыпают гашенной известью.  Площадку с твердым покрытием тщательно очищают от просыпавшийся приманки и  препарата и моют 2 %-ным раствором кальцинированной соды или 5 %-ным раствором гашенной извести, а затем водой.

10. Фумигация (газация) помещений и почвы, влажная

дезинсекция

Работы по фумигации и влажной дезинсекции должны проводиться преимущественно в стационарных помещениях.

С момента начала фумигации (газации) до окончания дегазации должна быть обеспечена круглосуточная охрана объекта. Лица, охраняющие объект, должны иметь противогазы и пройти инструктаж по технике безопасности.

Запрещается проводить газацию (фумигацию) объектов, расположенных на расстоянии менее 200 м от жилых и производственных помещений с постоянным пребыванием людей, и 100 метров - от железнодорожных и автомобильных магистралей.

Запрещается газация объектов при температуре воздуха (наружного и внутри помещений) соответственно ниже плюс 100 С и выше 250 С при скорости движения воздуха более 3 -7  м/сек.

Газация проводится только специально обученными и обеспеченными средствами индивидуальной защиты бригадами в составе не менее 3-х человек.

При обработке помещений аэрозолями (пустые склады, зернохранилища, скотные дворы, фермы) их необходимо герметизировать и провести механическую зачистку.  Кормушки, поилки на фермах и скотных дворах или другое стационарное оборудование необходимо плотно закрывать пленкой во избежание оседания на них аэрозолей.

По окончании срока нахождения объекта под газом проводят его дегазацию путем проветривания. В летнее время на ночь все окна и двери закрывают, а утром вновь открывают на весь день. В помещениях, имеющих вентиляцию, ее периодически включают для ускорения дегазации. В холодное время при температуре наружного воздуха ниже -15˚С следует при закрытых дверях и окнах повысить температуру в помещении на 2-5˚С выше той, которая была при газации, затем проветрить помещение до полного удаления фумиганта.

Окончание дегазации устанавливает руководитель работ, он же дает письменное разрешение на право пользования объектом после тщательной проверки остаточных концентраций газа во всех помещениях, где проводилась фумигация. Проверку осуществляют принятыми по каждому фумиганту методами, предусмотренными в специальных инструкциях по обеззараживанию сельскохозяйственной продукции, обязательно в дневные часы. За 2 ч до проверки на полноту дегазации помещение должно быть закрыто.

11. Применение пестицидов и агрохимикатов в условиях

личных подсобных хозяйств (ЛПХ)

Не допускается использование для защиты растений и животных препаратов при отсутствии приложенной инструкции (рекомендаций) по применению с изложением мер предосторожности и правил пользования препаратом, включая доврачебную помощь в случаях отравлений и способы обезвреживания используемого оборудования и тары.

Препараты, предназначенные для применения в ЛПХ, должны иметь упаковку, не превышающую норму расхода на обработку 0,1 га.

Работа с пестицидами должна проводиться в ранние утренние (до 10 часов) или вечерние (после 18 часов) часы, в безветренную погоду, с использованием средств индивидуальной защиты кожных покровов и органов дыхания, указанных в инструкции (рекомендациях) по применению каждого конкретного препарата.

Продолжительность работы с пестицидами не должна превышать 1 час.

Использованные при проведении обработок оборудование, посуда и инвентарь по завершении работ тщательно промываются мыльно - содовым раствором или водой с добавлением столового уксуса и сливаются в специальную яму, которая должна быть размещена на расстоянии не менее 15 м от колодцев или дренажной мелиоративной сети.

Во время обработок нельзя пить, курить, принимать пищу. После окончания работ и снятия рабочей одежды необходимо вымыть лицо и руки с мылом, прополоскать рот, при возможности - принять душ.

12. Средства индивидуальной защиты работающих

с пестицидами и агрохимикатами

За каждым работающим на весь период работ в соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений закрепляют комплект СИЗ: спецодежду, спецобувь, респиратор, противогаз, защитные очки, перчатки  или рукавицы. К противогазам и респираторам даются сменные коробки и патроны.

СИЗ необходимо хранить в специально выделенном чистом, сухом помещении в отдельных шкафчиках. Запрещается хранить СИЗ в помещении, где хранят пестициды. Носить спецодежду и спецобувь после работы категорически запрещается.

При работе с умеренно опасными малолетучими веществами в виде аэрозолей необходимо использовать противопылевые (противоаэрозольные) респираторы типа Уралец, Астра-2, Лепесток, У2-К, Ф-62Ш.

Для защиты органов дыхания при работе с летучими соединениями, а также с препаратами 1 и 2 класса опасности необходимо использовать противогазовые респираторы (РПГ-67), универсальные респираторы (РУ-60М) с соответствующими патронами, промышленные противогазы со сменными коробками.

Для защиты от фосфор -, хлор - и других органических веществ применять - противогазовый патрон марки "А" с герметичными очками типа ПО-2.

При фумигации помещений чрезвычайно опасными препаратами необходимо применять промышленные противогазы с коробками "А" коричневого цвета.

При работе с малоопасными и умеренно опасными пылевидными препаратами должна применяться спецодежда с маркировкой защитных свойств по действующим государственным стандартам.

При контакте с препаратами 1 и 2 классов опасности, а также с растворами пестицидов должна применяться специальная одежда, изготовленная из смесовых тканей с пропиткой (типа Грета, Камелия), а также дополнительные средства индивидуальной защиты кожных покровов - фартуки, нарукавники из пленочных материалов.

Для защиты рук при работе с концентрированными эмульсиями, пастами, растворами и другими жидкими формами пестицидов применяют резиновые перчатки технические КЩС (тип 1 и 2), латексные, промышленные из латекса, бутилкаучука и другие перчатки технического и промышленного назначения, в том числе импортного производства. Запрещается использование медицинских резиновых перчаток.

Для защиты глаз следует применять защитные очки марки ЗН 5, ЗН 18 (В, Г), ЗН 9-Ф и другие. Для предотвращения запотевания стекол следует использовать клершайбы из пленки НП (вкладывается внутрь защитных очков), карандаш типа ГЭЖЭ или жидкость типа ПК-10.

Защитные средства по окончании каждой рабочей смены подлежат очистке. Снимают их в следующей последовательности: не снимая с рук, вымыть резиновые перчатки в обезвреживающем растворе (3 - 5% раствор кальцинированной соды, известковое молоко), промыть их в воде, снять сапоги, комбинезон, защитные очки и респиратор, снова промыть перчатки в обеззараживающем растворе и воде и снять их. Резиновые лицевые части и наружную поверхность противогазовых коробок и респираторных патронов обезвреживают мыльно - содовым раствором (25 г мыла + 5 г кальцинированной соды на 1 л воды) или 1%-ным раствором ДИАС с помощью щетки, затем прополаскивают в чистой воде и высушивают.  Лицевые части противогаза и респиратора дезинфицируют ватным тампоном, смоченным в 0,5%-ном растворе перманганата калия или в спирте.

Спецодежду ежедневно после работы необходимо очищать от пыли при помощи пылесоса. Освобожденную от пыли спецодежду вывешивают для проветривания и просушки под навесом или на открытом воздухе на 8 -12 часов.

13. Требования безопасности при обезвреживании

транспортных  средств, аппаратуры, тары, помещений

и спецодежды

Транспорт для перевозки, а также аппаратура для их применения должны обезвреживаться не реже двух раз в месяц путем нанесения обезвреживающих средств (ДИАС - 10%, хлорной известью - 25% и другими разрешенными средствами) согласно наставлениям (рекомендациям, инструкциям).

Технология обезвреживания должна предусматривать сначала очистку поверхностей пылесосом, съем всех резиновых шлангов и распылителей, затем покрытие поверхностей аппаратуры, машин и емкостей моющим раствором на 40 - 50 мин. Резиновые шланги и распылители на 30 минут помещают в емкость с моющим раствором, при этом раствор активно перемешивают. По истечении указанного времени обезвреживающее вещество смывают проточной водой.

Обезвреживание тары (металлические бочки, канистры, барабаны), загрязненной хлор-, фосфорорганическими, динитрофенольными и другими препаратами, производится 5%-ным раствором каустической соды (300 - 500 г на ведро воды). Тару заполняют этим раствором и оставляют на 6 - 12 часов, затем многократно промывают водой. При отсутствии соды обезвреживание можно провести золой.  Для этого в тару насыпают древесную золу и наливают такое количество воды, чтобы образовалась жидкая кашица, хорошо взбалтывают ее (до полного удаления препарата со стенок тары) и оставляют на 12 - 24 час. Затем содержимое сливают в специальную сливную яму, а тару многократно промывают водой, которую также сливают в яму. Мешки перед стиркой трижды замачивают на 4 - 5 часов в растворе кальцинированной соды (200 г соды на ведро воды), затем отжимают и кипятят в мыльно - содовом растворе в течение 30 мин.  Яма для сбора промывных вод и использованных моющих средств должна быть цементирована и иметь, герметичную крышку.

Резиновую спецодежду (обувь, рукавицы, фартуки) и одежду с пленочным покрытием необходимо обрабатывать 3 - 5%-ным раствором кальцинированной соды или натирать кашицей хлорной извести с последующим промыванием проточной водой.

Категорически запрещается проводить обеззараживание на берегах прудов, озер, рек, арыков и т.п.

При отсутствии остаточных сооружений на складах хозяйств обеззараживание (после использования и смывные воды) сливают в яму глубиной не менее 1 м с залеганием грунтовых вод не выше 2 м; месторасположение ямы согласовывается  с местными органами здравоохранения. В эту яму сбрасывают битую стеклянную посуду, а также инвентарь, не поддавшихся очистке и обеззараживанию. По мере заполнения или каждый слой отходов заливают кашицей гашеной извести и при заполнении ее наполовину закапывают.

Мытье полов и уборку помещений, загрязненных пестицидами, следует проводить раствором кальцинированной соды (200 г соды на ведро воды), затем 10%-ным раствором хлорной извести. Участки земли, загрязненные пестицидами, обеззараживают хлорной известью и перекапывают.

14. Требования к организации медико - профилактического

и санитарно – бытового обслуживания работающих

К работе с пестицидами и агрохимикатами не допускаются лица, не прошедшие медицинский осмотр или имеющие медицинские противопоказания.

На работах с пестицидами запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет (см. раздел 13 перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г N 163, опубликованного в Собрании законодательства Российской Федерации, 2000,  N 10, ст. 1131).

Запрещается применение труда женщин при транспортировке, погрузке и разгрузке пестицидов, а также выполнение женщинами в возрасте до тридцати пяти лет операций, связанных с применением пестицидов.

Работающие в контакте с пестицидами и агрохимикатами обеспечиваются спецпитанием в соответствии с действующими требованиями, а также защитными кремами типа "Силиконовый", "Защитный" для профилактики заболеваний кожи.

15. Мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению выпуска качественной пищевой продукции

Массивы культур, требующих многократной обработки, допускается располагать на расстоянии не менее 1 км от населенных пунктов с учетом гидрогеологической характеристики участков полей, сезонной розы ветров и конкретного направления ветра в период обработки.

Не допускается размещение складов для хранения пестицидов и агрохимикатов, устройство площадок для протравливания семян, приготовления отравленных приманок, рабочих растворов и заправки ими машин и аппаратуры, размещение дезекаризационных агрегатов, площадок для обработки животных, обезвреживания техники и тары из-под пестицидов и агрохимикатов,  взлетно - посадочных площадок, нанесение защитных покрытий, содержащих пестициды, на поступающие в сплав лесоматериалы в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов (не менее 2 км от берегов) и на расстоянии менее 300 м от поверхностных водоемов, не имеющих рыбохозяйственного значения.

Не допускается применение пестицидов в первом поясе зоны строгого режима источников централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения и в зонах питания 2 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) подъемных централизованных водоисточников.

Сельскохозяйственная продукция, направляемая для реализации населению, хранения и переработки должна иметь документ производителя о качестве продукции, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Не допускается использование посуды и тары из-под пестицидов и агрохимикатов для иных целей, в том числе для хранения воды и фуража, приготовления корма для сельскохозяйственных животных и птицы.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ

- Во время работы в лаборатории необходимо соблюдать чистоту, тишину, порядок и правила техники безопасности. Беспорядочность, поспешность или неряшливость часто приводит к несчастным случаям с тяжелыми последствиями.

- Запрещается посторонним лицам посещать студентов, работающих в лаборатории и отвлекать их.

- Не пейте в лаборатории воду, не принимайте пищу, не курите: никотин часто притупляет восприятие предупреждающих запахов токсичных веществ.

- Не выливайте в раковину остатки ядохимикатов, кислот, щелочей, огнеопасных и сильнопахнущих жидкостей и т.п., сливайте их в специальную посуду.

- Не бросайте в раковину посуду, бумагу, песок и другие твердые вещества

- Бережно и аккуратно обращайтесь с посудой и оборудованием.

- Приступайте к каждой работе только с разрешения преподавателя.

- Не приступайте к работе до полного уяснения всей техники ее выполнения.

- Во время нагревания в пробирках (колбах) жидкостей или твердых тел не направляйте отверстие пробирки или колбы на себя или на соседей, не заглядывайте в пробирки или колбы сверху, так как в случае возможного выброса из пробирки нагретого вещества могут быть несчастные случаи.

- Не разрешается работать в лаборатории в отсутствии лаборанта или преподавателя.

- Работать с пестицидами разрешается только в спецодежде (в халатах из плотной ткани).

- Все работы с пестицидами проводятся только в вытяжных шкафах с включенной вентиляцией.

- Вынос пестицидов и их растворов из вытяжных шкафов запрещается.

- Не разрешается нахождение в вытяжных шкафах посторонних предметов (книг, тетрадей, ручек и т.п.). Запись в рабочих тетрадях должны быть только на письменных столах.

- Для качественных анализов следует брать очень небольшие количества ядохимикатов. После взятия пробы склянки с пестицидами должны быть немедленно и тщательно закрыты.

- Не допускать попадания ядохимикатов на чашки весов и столы, случайно рассыпанные препараты должны быть немедленно обезврежены и удалены.

- Большие количества пестицидов взвешивать только под тягой.

- Перемешивать растворы пестицидов можно легким постукиванием по стенке химической посуды или стеклянной палочкой. При встряхивании отверстие пробирки пальцем не закрывать.

- Определять специфичность запаха ядохимикатов можно лишь осторожно, направляя к себе пары  газа движением руки, не вдыхая при этом полной грудью и не наклоняясь над препаратом.

- После окончания анализов используемую посуду сполоснуть водой, реактивы поставить на полочки, выключить воду.

- После окончания работы снять халаты и  ОБЯЗАТЕЛЬНО вымыть руки с мылом.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- На кого возлагается ответственность по технике безопасности при работе с пестицидами.

- Что должны иметь люди для допуска к работе с пестицидами.

- Что проводится перед началом работы с пестицидами.

- Что запрещается делать при работе с пестицидами.

- В чем заключается целесообразность применения пестицидов.

- Кто определяет целесообразность применения пестицидов.

- Какие регламенты надо соблюдать при применении пестицидов.

- Где регистрируется инструктаж по ТБ.

- Кто подписывает результаты инструктажа по ТБ.

- Кто не допускается к работе с пестицидами.

- Через сколько дней  после применения пестицидов разрешается  выпас скота.

- Как  применяются пестициды на зеленных культурах.

- На каком расстоянии от жилых помещений разрешается устройство  взлетно-посадочных площадок.

- На каком расстоянии от жилых помещений разрешено протравливание семян.

- На каком расстоянии от рыбохозяйственных водоемов можно применять пестициды.

- За сколько дней до применения пестицидов оповещают население.

- За сколько дней до применения пестицидов оповещают пчеловодов.

- Что выставляют на границе обработанного участка.

- В какие часы проводят работы с пестицидами.

- Почему нельзя применять пестициды на цветущем подсолнечнике, яблоне.

- Почему можно применять пестициды на цветущем горохе.

- Почему нельзя применять пестициды по росе  и после дождя.

- Где допускается хранение пестицидов.

- Где хранятся пожаро- и взрывоопасные пестициды.

- Какие помещения должны быть на складе.

- Что запрещено хранить в складе пестицидов.

- Кто выдает право на получение и хранение пестицидов.

- Что надо сделать перед началом работ на складе.

- Можно хранить вместе жидкие и порошкообразные препараты.

- Какие полосы нанесены на гербициды.

- На какую группу  пестицидов нанесен зеленый цвет.

- На какую группу пестицидов нанесен черный цвет.

- Куда записываются поступления и отпуски  пестицидов на складе.

- Что не допускается во время работы механизмов по защите растений.

- При  какой скорости проводится наземное опрыскивание.

- На каком расстоянии от населенных пунктов,  источников питьевого  и санитарно-бытового назначения проводится опрыскивание.

- На каком расстоянии от населенных пунктов разрешается авиационное опрыскивание.

- Санитарный разрыв при авиаобработках от рыбохозяйственных водоемов.

- Санитарный разрыв при авиаобработках от постоянных пасек.

- Скорость ветра при авиаобработках.

- Где осуществляется централизованное протравливание семян.

- Допускается ли протравливание семян ручным перелопачиванием или перемешиванием.

- Можно ли использовать протравленное зерно на пищевые цели, корм скоту.

- Где готовятся отравленные приманки.

- На каком расстоянии от жилых и производственных помещений разрешено проводить фумигацию.

- При какой температуре проводится газация помещений.

- При какой  скорости ветра допускается проведение фумигации помещений.

- Что проводится после  проведения фумигации.

- Чем защищают органы дыхания при работе с среднелетучими веществами.

- Чем защищают органы дыхания  при работе с высоколетучими веществами.

- Чем  обеззараживают  перчатки после  окончания работы.

- Что применяют для защиты глаз,  кожи от пестицидов.

- Чем обеззараживается аппаратура после работ с пестицидами.

- Где  проводится обеззараживание аппаратуры.

- Что делать с тарой после использования пестицидов.